B360K.COM        2 x 360 k unter CP/ M auf Schneider CPCs

B360K.BAS        2 x 360 k auch unter BASIC

(nur AMSDOS -- VDOS und X-Modul ausschalten!)

FORMAT80.BAS     Erzeugt den RSX-Befehl :Format80

fuer das B360k  Format.

(Wenn beide, dann erst B360k,dann Format80)

Utilities, die unter AMSDOS-Umgebung (Basic-Version) und unter

CP/M 2.2 die Kapazitaet der Diskette auf 360K erweitert. Dabei

wurde davon ausgegangen, dass vielleicht eines Tages die 5 1/4

Zoll-Diskette im Laufwerk A benutzt werden soll. Deshalb wurden

die Systemspuren freigelassen. B360K arbeitet ohne Einschraenkung

mit der RAM-Disk von Vortex unter dem62k - CP/M . Ab der Version

4 ohne Fehler auch unter CP/M Plus.

Zweckmaessigerweise sollte man sogenannte Wende-Disketten mit 2

Indexloechern und zwei Kerben verwenden. 48 TPI genuegt

vollkommen.

Dann wird unter AMSDOS run"FORMAT80.(Bas)" aufgerufen. Danach

steht der RSX-Befehl :FORMAT80 zur Verfuegung, der im Laufwerk B:

die Diskette einseitig formatiert. Danach bitte wenden und andere

Seite genauso formatieren. Mit :B360k,0 kann auf Standard-Format

zurueckgeschaltet werden, mit  :B360K   ist das Format wieder da.

Nach Aufruf von CP/M einfach B360K starten. Entweder B360K oder

ab Version 4 mit Option B360K ON eingeben. Jetzt stehen pro

Disketten-Seite 348K (deshalb die Wendediskette!) zur Verfuegung,

also kompatible 696K (2K-Bloecke!) - ohne jeden Hardware-Aufwand.

B360K

------

Disk-Kapazitaet:  2 x 360k                  Freigegeben zur Weitergabe

Anz. d. Spuren :  80                        aber dennoch Copyright bei:

Bytes / Sektor :  512

Sektoren / Spur:  9                         Andreas Ki~linger

Bloecke /Sektor:  2048                      Haberstr.10

Directory Zahl :  64 Eintraege              8000 M}nchen 50

Off            :  2

Nr. des 1.Sekt.:  65 (&41)

Skew (Versatz) :  5                         SCHNEIDER CPC USER CLUB

Reihenf. d.Sek.:  AMSDOS                      c/o Peter Immerz

62k-CP/M m.RAM :  kompatibel, CP/M+ ab V4         Elsenheimer Str. 54

Steprate       :  CP/M Voreinstellung          8000 Muenchen 21

bleibt erhalten              ......................

B360K.BAS stellt 12 ms ein   :B360k =Public Domain:

Aenderung kein Problem.      :Format dieses Clubs.:

############################################################################################################################