=================================================================

BankCPM - Anwendung und Erzeugung

=================================================================

(c) 17-Feb-89 Helmut Tischer, Moosburg a.d. Isar

Diese Datei enth{lt Erkl{rungen zu

- Anwendung der Utility-Routinen

- Einbinden eigener Diskettenformate

- Bildschirmsteuerzeichen

- Installation

- XBIOS-Routinen

- Firmware-Aufruf

- Laufwerks-Auswahl

- XDPB-Aufbau und Diskettenparameter

- Diskettenpuffer erweitern

- Abbruch von Programmen

- Bios-Erweiterungen

- Patches von CP/M 2.2 Systemprogrammen

- Erstellung eines BankCPM

Anwendung der Utility-Routinen

------------------------------

BANKCPM.COM

dient zur Umschaltung aus aus allen Betriebssystem-Versionen auf

das erweiterte BIOS f}r Schneider CPC mit vortex-Speichererweite-

rung. Soll gleich beim Booten BankCPM gestartet werden, kann

BANKCPM.COM in $OSC.SYS umbenannt werden und das vortex-$OSC.SYS

vollst{ndig ersetzen. Als BANKCPM.BIN kann BankCPM auch aus dem

Amsdos/Vdos gestartet werden. Dabei ist sogar Booten vom Kasset-

tenrekorder m|glich. Das ist sinnvoll, wenn das DiskettenROM in

der Form eines Batteriegepufferten CMOS-RAMs vorliegt und das aus

irgendeinem Grund ausgefallen ist.

- Basic starten

- eingeben: SAVE "BANKCPM.BIN",b,&0100,&3900,&0100

Jetzt liegt eine Datei vor, die einen f}r Maschinenspracheprog-

ramme geeigneten Header enth{lt und im Datenbereich leer ist,

- nach CP/M umschalten und einen Debugger starten

- BANKCPM.BIN laden (der leere Datenbereich ist jetzt bei 0180

- BANKCPM.COM mit einem Versatz von 0080 laden (}berlagert den

Datenbereich von BANKCPM.BIN

- BANKCPM.BIN mit gef}lltem Datenbereich abspeichern

FORMAT2.COM

Formatiert auf Laufwerk A oder B eine Diskette im gerade

eingestellten Format. F}r besondere Formate mu~ also vorher der

Befehl SETPARA ausgef}hrt werden.

Aufruf:   FORMAT2 A:     formatieren auf Laufwerk A:

FORMAT2 B:     formatieren auf Laufwerk B:

FORMAT2        Laufwerk interaktiv abgefragt

PIPX.COM

entspricht weitgehend dem originalen PIP.COM, mit einem Unter-

schied: Eingaben mit 1 Zeichen L{nge werden als leere Eingaben

gewertet. Damit ist es m|glich, PIP.COM auch im interaktiv-Modus

unter SUBMIT.COM einzusetzen. Denn bisher war PIP nur durch eine

leere Eingabe zu stoppen, was leider gleichzeitig als Ende von

$$$.SUB gewertet wird. Jetzt gilt zum Beispiel "*_" als leere

Eingabe.

READID.COM

Analysieren, welches Diskettenformat auf einer Diskette vorliegt.

Spuren, bei denen bekannt ist, da~ sie leer sind, k|nnen per

Eingabe von der Analyse auscgeschlossen werden.

Aufruf: READID d:st      d: zu analysierendes Laufwerk

s  S f}r einseitiger Test, D f}r Doppel-

seitig

t  4 f}r 40-spuriges Format, 8 f}r 80-

spuriges Format

READID           interaktive Abfrage aller Parameter

SELECT.COM

Auswahl von bis zu 2 von 3 Laufwerken und Zuordnung zuden Buch-

staben A: und B:. Als Nebeneffekt werden die Standardformate f}r

diese Laufwerkstypen gew{hlt und die Zusatz-Diskettenpuffer ent-

fernt. Die 2 internen Laufwerke m}ssen dieselben Leistungsdaten

besitzen und auf den Adressen 0 und 1 liegen. Das Zusatzlaufwerk

darf davon abweichen und Laufwerksadressen von 0 bis 3 besitzen

(sofern es keine Kollisionen mit den internen Laufwerken gibt).

Aufruf: SELECT 01   A:=internes Laufwerk 0 B:=internes Laufwerk 1

SELECT X1   A:=Hilfslaufwerk       B:=internes Laufwerk 1

SELECT 0X   A:=internes Laufwerk 0 B:=Hilfslaufwerk

SETPARA.COM

Einstellen eines von bis zu 16 Diskettenformaten f}r die gerade

angew{hlten Laufwerke. Dabei sind die h{ufigsten Formate

standardm{~ig vorhanden. Sind einige spezielle Formate notwendig,

kann SETPARA.COM abge{ndert werden. Die Auswahl der Laufwerke

l{~t SETPARA unver{ndet. Eventuell mu~ also vor SETPARA ein

SELECT ausgef}hrt werden. Gewisse Diskettenformate belegen 3 KB

der TPA.

Aufruf: SETPARA d:x Laufwerk und Formatnummer, falls bekannt

SETPARA d:  Format f}r Laufwerk d: interaktiv abfragen

SETPARA x   Format n, Laufwerk interaktiv abfragen

SETPARA     alles interaktiv abfragen

SUB.COM

Eine gepatchte Version von SUBMIT.COM, so da~ f}r die Zwichen-

datei $$$.SUB m|glichst auf die RamDisk ausgewichen wird und in-

nerhalb einer Kommandoliste SUB-Unterprogramme m|glich sind.

Aufruf: SUB filename.SUB

SUBINP.COM

Eine ver{nderte Version von XSUB.COM. Verwendet m|glichst die

RamDisk und l{~t sich auch wieder abschalten. Das ist f}r alle

Programme unumg{nglich, die direkte Bios-Aufrufe verwenden.

Aufruf: SUBINP      starten des File-Eingabemodus (wie XSUB)

SUBINP ON   Eingabemodus einschalten

SUBINP OFF  abschalten

TELL.COM

Speicheraufteilung abfragen und anzeigen

BANKZ80D.COM

Wie BANKCPM.COM, aber mit Z80DOS-BDOS.

INITSTMP.COM

damit auf einer Diskette die Erstellungszeit der Dateien vermerkt

wird, mu~ das Inhaltsverzeichnis umgearbeitet werden. Das

erledigt INITSTMP.

Aufruf:   INITSTMP d:

PPIP.COM

Wie PIP, ver{ndert aber beim kopieren nicht das Erstellungsdatum

einer Datei.

SAVESTMP.COM

Merkt sich das Erstellungsdatum einer Datei, um es sp{ter wieder

zu rekonstruiren.

TDIR.COM

Inhaltsverzeichnis mit Angabe des Erstellungsdatum und anderem.

TIME.COM

Uhrzeit abfragen oder stellen.

eigene Diskettenformate einbinden

---------------------------------

In SETPARA.COM gibt es einen Patch-Bereich, in dem der Anwender

eigene Diskettenformate eintragen kann.

Die Berechnung, ob f}r das gew{hlte Format auf diesem Laufwerk

Doublesteps notwendig sind, oder ob gar das Laufwerk f}r dieses

Format ungeeignet ist, }bernimmt SETPARA automatisch. Die Bits 0

und 1 von Byte 9 des XDPB sind deshalb unnabh{ngig von den

aktuellen technischen Daten der Laufwerke.

Byte 7 des XDPB gibt an, ob f}r dieses Format eine Sektor}ber-

setzung notwendig ist. Wird kein XLT gebraucht, hat dieses Byte

den Wert FF. Wird ein XLT verwendet, wird durch die Nummer eine

der 6 XLT-Tabellen hinter den Parameterbl|cken ausge{hlt.

Solange auf A: oder B: ein Format mit XLT oder 1024 Bytes langen

Sektoren verwendet wird, wird ist der freie Programmspeicher um

ca. 3KB geringern.

Alle [nderungen k|nnen nat}rlich auch im Sourcecode von

SETPARA.PAS ausgef}hrt werden.

0110: db L{nge des Formatnamens (max. 38)

0111: db 'Name des Diskettenformates' (genau 38 Zeichen, Rest

auff}llen

0137: Standard-DPB f}r Diskettenformat

0146: erweiterter DPB bis auf 2 Details identisch mit BIOS-XDPB.

Byte 0: erster Sektor einer Spur

Byte 1: Sektorzahl pro Spur und Seite

Byte 2: Pause nach Schreiben/Lesen

Byte 3: Pause beim formatieren

Byte 4: F}llbyte beim formatieren

Byte 5: Bytes/Sektor kodiert (1->256,2->512,3->1024)

Byte 6: Records pro Sektor

Byte 7: Nummer der verwendeten XLT-Tabelle (FF-> keine)

Byte 8: Anzahl der Spuren pro Seite MINUS 1

Byte 9: Bit 0: 1=Doppelseitiges Format

Bit 1: 1=40spuriges Format

0150: n{chstes Diskettenformat (max. 16)

0610: XLT-Tabelle Nr.0 (genau 40 Bytes, Rest auff}llen)

an der Position X der XLT-Tabelle steht die physikalische

Sektornummer, an der sich die Daten f}r den logischen

Sektor verbinden.

0638: weitere XLT-Tabellen (insgesamt6)

0700: Programm

Bildschirmsteuerzeichen

-----------------------

Es wurden die wichtigsten von Textverarbeitungen benutzten Bild-

schirmsteuerzeichen implementiert, wie es einem VT52/Heath/Ze-

nith-Terminal entspricht. Dadurch wird die Installation von neuen

Programmen einfacher. Die Steuerzeichen reichen aus f}r den Be-

trieb von WS 3.00 und TURBO-Produkten.

Ein weiteres Steuerzeichen erm|glicht es, unabh{ngig voneinander

8 Bildschirmattribute zu w{hlen. Damit ist die Bildschirmausgabe

optimal ger}stet f}r den Einsatz von WordStar 4.00.

ESC "E"   Bildschirm l|schen und Statuszeile einschalten

(^D "2" entfernt die Statuszeile wieder). Die Status-

zeile ist wichtig, weil sich manche Programme darauf

verlassen, da~ beim nach unten rollen des Bildschirms

die 24. Zeile vom Bildschirm verschwindet. Solange die

Statuszeile aktiv ist, l{uft am Bildschirm st{ndig eine

Uhr mit.

ESC "L"   Zeile am Bildschirm einf}gen, Rest rollt nach unten.

ESC "M"   Zeile am Bildschirm l|schen, Rest rollt nach oben.

ESC "p"   inverse Schrift einschalten

ESC "q"   inverse Schrift ausschalten

ESC "K"   Zeile ab Cursorposition bis Ende mit Leerzeichen f}llen

ESC "Y" z s    Cursor positionieren auf Zeile z+32, Spalte s+32

^Y n      Schriftart stellen, bitcodiert

Bit 7 -> kursiv einschalten

Bit 6 -> Fettschrift einschalten

Bit 5 -> Hochstellen

Bit 4 -> Tiefstellen

Bit 3 -> Unterstreichen

Bit 2 -> Halbhell

Bit 1 -> Invers

Bit 0 -> Durchstreichen

Installation

------------

BankCPM enth{lt eine bestimmte Standard-Installation mit einiger-

ma~en vern}nftigen Werten. Umfangreiche Anpassungen an eigene

W}nsche k|nnen noch vorgenommen werden. Dazu geh|ren zum

Beispiel:

- technische Daten der verwendeten Diskettenlaufwerke

- Uhrzeit abfragen beim Booten oder nicht

- beim Booten ausgef}hrte CP/M-Befehle

- deutsche oder amerikanische Tastatur sowie Zeichensatz

- Funktionstastenbelegung

- Cursorblinken

Die Datei OSC4INST.ASM enth{lt alle einstellbaren Daten, die mit

einem beliebigen Texteditor ver{ndert werden k|nnen. Bei WordStar

mu~ dabei unbedingt der Non-Dokument-Modus gew{hlt werden. Falls

versehentlich der Dokument-Modus gew{hlt wurde, mu~ die Datei

anschlie~end mit dem Befehl "PIP OSC4INST.ASM=OSC4INST.ASM[Z]"

behandelt werden, um bei allen Zeichen das Bit 7 zu l|schen (Op-

tion Z).

ED OSC4INST.ASM     individuelle Einstellungen vornehmen

ASM OSC4INST        Einstellungen }bersetzen

DDT BANKCPM.COM     BANKCPM in den Debugger laden.

IOSC4INST.ASM       Resultat der ]bersetzung vormerken

R                   und dem bisherigen BANKCPM.COM }berlagern

G0                  DDT beenden

SAVE 56 BANKCPM.COM neue Version von BankCPM ablegen.

XBIOS-Routinen

--------------

von F400 bis F432 liegen im RAM die Standard-BIOS-Routinen (die

bei jedem Warmstart auf die alten Werte gebracht werden). Von

F433 bis F462 liegen im RAM die Einspr}nge f}r zus{tzliche Bios-

Routinen, speziell f}r CPC-Computer.

Adr. Aufruf         Ergebnis       Funktions-Beschreibung

F433 ---            ---            Spooler abwechselnd ein/aus

F436 ---            ---            Ramdisk formatieren

F439 a:0=erlauben   a:vorheriger   BIOS-Meldungen sperren

255=sperren  Zustand        Uhrzeit stellen

F43C C:0            ---            Byte0/1: Tage seit 31.12.77

HL:Zeiger auf                 Byte2,3: Stunden/Minuten BCD

Datum/Zeit

C:255          HL:Zeiger auf  Byte0/1: Tage seit 31.12.77

Datum/Zeit  Byte 2,3: Stunden/Minuten BCD

A:Sekunden BCD Byte 4: Sekunden BCD

F43F a:0/1/2        ---            Diskettenparameter w{hlen

0 -> A:internes Drive 0

B:internes Drive 1

1 -> A:Hilfsdrive

B:internes Drive 1

2 -> A:internes Drive 0

B:Hilfsdrive

a:255          hl:Adresse     FF-> Adresse des Bytes 24 des

zugeh|rigen DPB liefern;

F442 e:Laufwerk 0/1 cy:0=Fehler    phyiskalischen Sektor sofort

d:Spur            1=o.k.      lesen

c:Sektor

HL:Puffer

b:letzter Sek.                nur wenn Bit 4 vom Parameter-

Byte gesetzt: Multi-Sektor

Bit 4 wird dabei gel|scht.

F445 e:Laufwerk 0/1 cy:0=Fehler    phyiskalischen Sektor sofort

d:Spur            1=o.k.      schreiben

c:Sektor

HL:Puffer

b:letzter Sek.                nur wenn Bit 4 vom Parameter-

Byte gesetzt: Multi-Sektor

Bit 4 wird dabei gel|scht.

F448 e:Laufwerk     cy:0=Fehler    logische Spur formatieren

d:Spur            1=o.k.      Puffer=pro Sektor 4 Bytes

hl:Puffer SekID               Byte0:Spurnummer

Byte1:Seitennummer

Byte2:Sektornummer

Byte3:Sektorgr|~e(2->512B

1->256B, 3->1024B)

F44B e:Laufwerk     cy:0=Fehler    Kopf Positionieren

d:Spur            1=o.k.

F44E a:Laufwerk     a:Status       Laufwerkstatus testen

cy:0=Fehler    Bit6=1:Schreibgesch}tzt

1=o.k.      Bit5=1:Diskette da

Umschaltung auf externe Lauf-

werke wird ignoriert!

F451 a:Zahl         a:alte Zahl    Wiederholungsversuche bei

Disketten Schreib/Lesefehler

F454 af,bc,de,hl:   af,bc,de,hl    lokalen Bios-Stack anlegen und

Routinen-Regs  Routinen-Res   w{hrenddessen Routine, deren

Inline($+3):                  Adress hinter CALL F454 direkt

Routinen-Adr                  im Code steht, ausf}hren.

(nur sinnvoll als Fortsetzung

von BE9B-Systemvektor)

F457 ---            ---            Motor sofort abschalten

F45A af,bc,de,hl:   af,bc,de,hl    Firmware-Routine in Systembank

Routinen-Regs  Routinen-Res   aufrufen, deren Adresse hinter

Inline($+3):                  CALL F45A direkt im Code steht

Routinen-Adr                  (CP/M plus-kompatibel!, TPA-

Systemvektor nicht verwendet)

F45D a:0=Tastatur   ---            Text aus Zeichenkette in

vorrangig                 Tastaturpuffer schreiben.

255=ig. Taste               W{hlbar, ob Tastatur oder

(hl):Texten                   Puffer vorrangig.

ab hl+1:Text

F460 ---            ---            Indirection: Aktion bei

SHIFT-CTRL-ESC

(-Stack nicht verwenden

-Interrupts nicht zulassen

-Register bc nicht ver{ndern

-Ende mi jp 0046)

eine Kopie dieser Routinen steht st{ndig im Speicher ab BE80, so

da~ gr|~tenteils f}r ein 44K CP/M 2.2 gedachte Programme

ebenfalls laufen.

Firmware-Aufruf

---------------

Zum Aufrufen von Firmware-Routinen aus dem 62K CP/M gibt es

mehrere M|glichkeiten:

a) Umschalten durch direkte GateArray-Programmierung:

sehr unsicher, da CY'- und BC'-Register evtl. falschen Wert

haben

b) Aufruf der Routine bei F454 durch call F454:dw Adresse:

Unsinnig, da Umlenkung auf Systemvektor mitten in der TPA

stattfindet.

c) direkten Aufruf des Systemvektors mitten in der TPA:

das machen nur Programme, die schon als es nur das 44K CP/M

gab nur sehr unsicher liefen (abh{ngig von BC'-Zustand). Und

jetzt liegt der Systemvektor mitten in der TPA!

d) Stackmanipulation und direkter Aufruf der Fortsetzung des

Systemvektors bei F542:

ld (buffer),hl

ld hl,Ret-Adr

push hl

ld hl,Routinen-Adr+3

push hl

ld hl,(buffer)

jp F542

Saubere Bankumschaltung und keine Abst}tzung auf TPA-

Systemvektor. Aber: Betriebssystemversionabh{ngig.

-> bei BankCPM Adresslage wie Original Vortex-Version

e) Wie d), aber im Bios wird nach der Bytefolge ex (sp),hl:ld

(004f),hl:pop hl gesucht. Das mu~ die Fortsetzung des

Systemvektors sein. Diese L|sung ist zumindest sauber und

funktioniert auf allen Versionen

f) Die eleganteste M|glichkeit:

call f54a

dw Adresse

CP/M plus-kompatibler Firmware-Aufruf. verwendet werder TPA

noch ROM-Abh{ngkeiten und Adresse ist f}r CP/M plus Programme

geeignet.

Laufwerksauswahl

----------------

Auf A: und B: liegen normalerweise 2 Laufwerke von einheitlichem

Typ (gleiche Steprate, Seitenzahl, spurzahl) mit Ger{teadressen 0

und 1. Jeweils eines der beiden kann durch ein externes Laufwerk

mit anderen technischen Daten und beliebiger Ger{teadresse er-

setzt werden. Die Daten und die Ger{teadresse des externen Lauf-

werkes werden in der Installation festglegt.

Die Umschaltung erfolgt mit der XBIOS-Routine bei F43F, wobei

automatisch Standardformate f}r die Laufwerke gew{hlt werden

(Amstrad System CPC bzw. Vortex). Die XLT-Tabelle und die Lage

des Diskettenpuffers wird jedoch nicht zur}ckgesetzt.

XDPB-Aufbau und Diskettenparameter

----------------------------------

Ein Disk-Parameter-Block sieht beim BankCPM so aus:

Byte 0..14 Standard-DPB

Byte 15    Nummer des ersten Sektors auf der Spur

Byte 16    Sektoren pro Spur und Seite

Byte 17    GAP beim Schreiben/Lesen

Byte 18    GAP beim formatieren

Byte 19    F}llbyte beim formatieren (in der Regel $E5)

Byte 20    Kodierte Anzahl Bytes pro Sektor

(1->256 Bytes, 2->512 Bytes, 3->1024 Bytes)

Byte 21    Anzahl der Records pro Sektor (2,4,8)

Byte 22    aktuelle Spur, }ber der Kopf steht

Byte 23    gr|~te Spur pro Seite = Spurzahl Minus 1

Byte 24    Bit 5->externes Laufwerk wird f}r diesen Laufwerks-

Buchstaben verwendet.

Bit 3->dieses Laufwerk hat 80 Spuren

Bit 2->dieses Laufwerk ist doppelseitig

Bit 1->Doublesteps f}r dieses Format notwendig

Bit 0->Double Sided f}r dieses Format.

Zum Einstellen von Diskettenformaten k|nnen in der Regel alle

Bytes des XDPB verwendet werden. Byte 22 sollte allerdings immer

zu Anfang auf denselben Wert gesetzt werden wie Byte 23. Bei Byte

24 sollten die Bits 2,3,5,6,7 unver{ndert bleiben. Die Bits 2,3,5

werden beim Aufruf der XBIOS-Routine F43F automatisch gesetzt.

Bit 4 darf nur zum Multi-Track-lesen/schreiben gesetzt werden.

Anhand von Bit2 und Bit3 kann berechnet werden, ob das gew}nschte

Format }berhaupt auf diesem Laufwerk eingesetzt werden kann, und

ob Double Steps verwendet werden. F}r die GAPs gibt es folgende

Empfehlungen:

SecLen Secs Toleranz GAP-Format GAP-RW

256   16    3,9 %         49     23

256   17    2,6 %         32     15

256   18    1,4 %         16      8

512    8    6,0 %        145     68

512    9    3,5 %         81     39

512   10    1,3 %         29     14

1024    4    5,5 %        255    121

1024    5    2,4 %        106     52

Zu beachten ist weiterhin, da~ im Bios pro Laufwerk Platz f}r

max. 32 gepr}fte Directory-Records (=128 Dir-Eintr{gen) und Platz

f}r max. 440 Bl|cke ist. Wird mehr ben|tigt, mu~ genauso wie bei

XLT-Tabllen und 1024 Bytes lange Sektoren die TPA verkleinert

werden.

Diskettenpuffer erweitern

-------------------------

Braucht man Platz f}r Diskettenpuffer, mu~ ein gewisser Bereich

der TPA vor }berschreiben gesch}tzt werden. Dazu ist folgendes

notwendig:

- Bdos-Einsprung auf Anfang des gesch}tzten Bereiches umlegen.

- Durch Sprungbefehl neuen Bdos-Einsprung an originalen.

- WBoot-Einsprung auf neue WBoot-Routine am Anfang des

gesch}tzten Bereiches umlegen.

- Bei SHIFT-CTRL-ESC wird die Adresse 0030h aufgerufen. Ist der

Debugger aktiv, f}hrt ein SHIFT-CTRL-ESC deshalb zu einem

Breakpoint. Ist der Debugger nicht aktiv, darf der Sprung aber

nicht ins Leere oder an die alte WBOOT-Routine gehen (wodurch

der ]berschreib-schutz des erweiterten Bios entfernt w}rde).

An 0030h mu~ so ebenfalls ein Sprung zur neuen WBOOT-Routine

eingetragen werden.

Die neue WBOOT-Routine mu~ folgendes erledigen:

- Disk-Reset

- evtl. Bildschirmmeldung, da~ sie noch aktiv ist.

- Spr}nge bei 0000,0005,0030 eintragen

- Default-Laufwerk nach Register C holen

- Testen, ob g}ltiges Laufwerk, sonst Ramdisk

- Warm-Einsprung des CCP aufrufen.

Wichtige Adressen im RAM:

FBFE:     Hier steht die Anfangsadresse des Diskpuffers. Durch

eintragen eines neuen Wertes kann der Diskpuffer in

beliebige Speicherbereiche umgelegt werden.

FC00:     DPH f}r Drive A:

FC10:     DPH f}r Drive B:

FC20:     DPH f}r Drive c:

FC30:     freier Speicher f}r von DPH adressierte Tabellen

(DPB, DIRBUF, ALC, CKS und Sektorpuffer)

FFC0:     reserviert f}r Bios-Stack

Abbruch von Programmen

----------------------

SHIFT-CTRL-ESC f}hrt jetzt zun{chst zu einem Breakpoint. Ist kein

Debugger aktiv, wird ein Warmstart ausgef}hrt. Sofern der

Computer nicht ganz abgest}rzt ist, kann so jedes Programm zu

jeder beliebigen Zeit abgebrochen werden, ohne einen ganzen Reset

auszuf}hren. Ist doch einmal ein vollst{ndiger Reset notwendig,

sollte man sich an die Programme VDOS.COM bzw. AMSDOS.COM

erinnern. Das beste ist jedoch ein Reset-Taster, der auch den

angenehmen Effekt hat, da~ bei einem Absturz die RamDisk nicht

verloren geht.

Bios-Erweiterungen

------------------

von A200h bis B0FFh befindet sich in der Systembank ein

zusammenh{ngender freier Speicher, der f}r Bios-Erweiterungen

genutzt werden kann.

In der Sprungleiste in der Systembank ab 8006h stehen einige

Routinen f}r Erweiterungen zur Verf}gung, die bisher mit Dummy-

Aktionen belegt sind.

8006:   jp      ConISt   ;Konsoleneingabestatus (mit IOByte)

8009:   jp      ConInp   ;Konsoleneingabe (mit IOByte)

800C:   jp      ConOut   ;Konsolenausgabe (mit IOByte)

800F:   jp      LstOut   ;Druckerausgabe (mit IOByte)

8012:   jp      AuxOut   ;Lochstreifenstanzer (mit IOByte)

8015:   jp      AuxInp   ;Lochstreifenleser (mit IOByte)

8018:   jp      NULIST   ;User1 - Eingabestatus (direkt)

801B:   jp      NULINP   ;User1 - Eingabe (direkt)

801E:   jp      NULOST   ;User1 - Ausgabestatus (direkt)

8021:   jp      NULOUT   ;User1 - Ausgabe (direkt)

8024:   jp      NULIST   ;User2 - Eingabestatus (direkt)

8027:   jp      NULINP   ;User2 - Eingabe (direkt)

802A:   jp      NULOST   ;User2 - Ausgabestatus (direkt)

802D:   jp      LstOSt   ;Druckerstatus (mit IOByte)

8030:   jp      NULOUT   ;User2 - Ausgabe (direkt)

Patches von CP/M 2.2 Systemprogrammen

-------------------------------------

PIPX.COM:

054F cp 02

jp nc,055E

SUBEND.COM:

0103 jp 0400

03EA ld hl,(0001)

ld de,FE89

add hl,de

ld a,(hl)

cp 3E

jp nz,0157

inc hl

ld a,(hl)

inc a

ld (0316),a

jp 0157

0400 ld a,(005E)

cp 20

jp z,03EA

cp 4E

jp z,03EA

ld c,0

jp 0005

SUBMIT.COM:

0100 jp 05CA

022D ld c,23

call 25d

ld c,22

call 5

and a

jp 0514

025D push de

call 5

pop de

ret

04FE ld de,05BB

ld c,0F

call 025D

inc a

jp nz,022D

ld (05DB),a

ld c,16

call 5

and fc

jp z,514

05CA ld hl,(0001)

ld de,FE89

add hl,de

ld a,(hl)

cp 3E

jp nz,01DF

inc hl

ld a,(hl)

inc a

ld (05BB),a

jp 01DF

Erstellen von BankCPM

---------------------

BankCPM wird mit den folgenden Kommandos erstellt:

MOVCPM 250*              CP/M in richtigem Speicher ablauff{hig

SAVE 34 CPM62.SYS        merken

DDTZ CPM62.SYS           CCP beginnt bei 0980

M980 M 2200              mu~ sp{ter beginnen, wegen BankCPM

FBANKCPM.HEX             BDOS/CCP f}r sp{ter aufheben

W2200 37FF

ED OSC4INST.ASM

ASM OSC4INST             ;Installationsdaten verarbeiten

M80 =OSC4BOOT/M

M80 =OSC4BIOS/M

M80 =OSC4BANK/M

M80 =OSC4LAST/M         Dieses Modul reserviert von 2200 bis 37FF

L80 OSC4BOOT,OSC4BIOS,OSC4BANK,OSC4LAST,OSC/N/E

DDTZ OSC.COM             gerade erzeugtes OSC.COM

FBANKCPM.HEX             BDOS und CCP }berlagern

R

FOSC4INST.HEX            Installation dem BDOS und CCP }berlagern

R

FBANKCPM.COM             Resultat abspeichern

WL 39FF

=================================================================

##################################################################################################